Приложение 2

к Тендерной документации

по закупкам способом электронного тендера

Техническая спецификация (техническое задание) закупаемых товаров

тендер по закупке сырья для производства полиэтиленовых труб

Лот №1 «Полиэтилен ПЭ-100 (черный)»

| №п/п | Наименование товаров | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС | Сумма в тенге без учета НДС | Место поставки | Условия и срок поставки | Завод-изготовитель, страна происхождения* | Марка, модель* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Полиэтилен ПЭ-100 (черный) | Наименование показателя; Значения показателя для полиэтилена ПЭ100. 1. Плотность композиции при 23°С, кг/м³, не менее; 930. 2. Показатель текучести расплава, г/10мин, не менее, при 190°С/5кгс:; 0,1-0,5. 3. Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более; ±20. 4. Термостабильность при 200°С, мин, не менее; 20. 5. Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более; 350. 6. Массовая доля технического углерода (сажи), %; 2,0-2,5. 7. Распределение технического углерода (сажи) или пигмента: 7.1 Класс Тип Или 7.2 Тип (для сажи); ≤3 А1, А2, А3 или В I-II. 8. Стойкость к медленному распространению трещин (МРТ) при 80°С (на трубах Ø 110 или 160 мм с SDR 11), ч, не менее; При начальном напряжении 4,6 Мпа 500. Характеристика, определяемая на свариваемых встык соединениях. 9. Свариваемость – стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения (на трубах Ø 110 или 160 мм с SDR 11), тип разрушения (изготовитель композиции полиэтилена должен подтвердить свариваемость композиции путем определения стойкости к осевому растяжению сварного соединения при температуре 23°С).; Испытание до разрушения: пластический-удовлетворительно; хрупкий – неудовлетворительно.. | # кг | # 550 000 | # 455,36 | # 250 448 000 | # г. Кокшетау, ул.Мира13, склад АО «Тыныс» | # DDP, партиями по заявке.Срок поставки в течение 20 календарных дней с момента подачи заявки. |  |  |

Примечание:

- поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам, СНиП;

- условия поставки:100% оплата по факту поставки товара в течение 20 банковских дней;

2.	цены и стоимость предлагаемых товаров, должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика;

3.	гарантийный срок: не менее 1 года с даты поставки;

4.	сроки поставок товаров должны соответствовать требованиям Заказчика, закуп планируется производить в 2016г.до полной поставки поставщиком товара;

В случае представления технической спецификации потенциальным поставщиков без указания требуемой информации, тендерная заявка потенциального поставщика подлежит отклонению, как не соответствующая требованиям тендерной документации.

Ф.И.О. руководителя _______________________

(подпись)

М.П.

Техническая спецификация (техническое задание) закупаемых товаров

тендер по закупке сырья для производства полиэтиленовых труб

Лот №2 «Полиэтилен ПЭ-100»

| №п/п | Наименование товаров | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС | Сумма в тенге без учета НДС | Место поставки | Условия и срок поставки | Завод-изготовитель, страна происхождения* | Марка, модель* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # Полиэтилен ПЭ-100 | Наименование показателя; Значения показателя для полиэтилена ПЭ100. 1. Плотность композиции при 23°С, кг/м³, не менее; 930. 2. Показатель текучести расплава, г/10мин, не менее, при 190°С/5кгс:; 0,1-0,5. 3. Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более; ±20. 4. Термостабильность при 200°С, мин, не менее; 20. 5. Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более; 350. 6. Массовая доля технического углерода (сажи), %; 2,0-2,5. 7. Распределение технического углерода (сажи) или пигмента: 7.1 Класс Тип Или 7.2 Тип (для сажи); ≤3 А1, А2, А3 или В I-II. 8. Стойкость к медленному распространению трещин (МРТ) при 80°С (на трубах Ø 110 или 160 мм с SDR 11), ч, не менее; При начальном напряжении 4,6 Мпа 500. Характеристика, определяемая на свариваемых встык соединениях. 9. Свариваемость – стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения (на трубах Ø 110 или 160 мм с SDR 11), тип разрушения (изготовитель композиции полиэтилена должен подтвердить свариваемость композиции путем определения стойкости к осевому растяжению сварного соединения при температуре 23°С).; Испытание до разрушения: пластический-удовлетворительно; хрупкий – неудовлетворительно.. | # кг | # 500 000 | # 419,64 | # 209 820 000 | # г. Кокшетау, ул.Мира13, склад АО «Тыныс» | # DDP, партиями по заявке.Срок поставки в течение 20 календарных дней с момента подачи заявки. |  |  |

Примечание:

- поставляемые товары должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам, СНиП;

- условия поставки:100% оплата по факту поставки товара в течение 20 банковских дней;

2.	цены и стоимость предлагаемых товаров, должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика;

3.	гарантийный срок: не менее 1 года с даты поставки;

4.	сроки поставок товаров должны соответствовать требованиям Заказчика, закуп планируется производить в 2016г.до полной поставки поставщиком товара;

В случае представления технической спецификации потенциальным поставщиков без указания требуемой информации, тендерная заявка потенциального поставщика подлежит отклонению, как не соответствующая требованиям тендерной документации.

Ф.И.О. руководителя _______________________

(подпись)

М.П.